Сопроводительное письмо к коммерческому предложению № 53709

Кому: ООО «Разрез Черемховуголь»
От кого: ООО «ТПК «Тензосила»

Направляем коммерческое предложение на поставку автомобильных весов ВЕСТА-П-80-16 с шефдемонтажом старого и шефмонтажом нового оборудования. Ниже — наш анализ конструктива текущих весов, механики износа и обоснование, почему предлагаемая конфигурация соответствует режиму эксплуатации вашего объекта.

Что видно на фото текущих весов

На присланных фотографиях читается характерная картина усталостного износа, развивавшегося не один год: продавленная колея в зонах контакта колёс, многократные сварные заплатки на несущих балках, локальные усиления настила. Каждая заплатка — это точка, где металл уже вышел за предел текучести и деформировался необратимо. Сварка восстанавливает геометрию, но не восстанавливает усталостный ресурс: околошовная зона становится концентратором напряжений, и следующая трещина появляется рядом. Судя по количеству заплаток, этот цикл «трещина → сварка → новая трещина» повторялся неоднократно.

Это не результат неправильной эксплуатации. Это предсказуемое следствие конструкции, не рассчитанной на осевые нагрузки карьерной техники.

Почему это произошло: грузоподъёмность и осевая нагрузка — разные параметры

Когда говорят «весы на 80 тонн», имеют в виду максимальную общую массу транспортного средства. Но срок службы весов определяет другой параметр — допустимая осевая нагрузка: максимальная сила, которую колёса одной оси передают на платформу в узкой зоне контакта. Автомобиль — не монолит: масса распределена по нескольким осям, и каждая ось давит на платформу в небольшой области. Именно эта концентрированная нагрузка создаёт критические напряжения в металлоконструкции.

Для самосвалов Shacman 8×4 нагрузка на заднюю ось рассчитывается по формуле: 0,39 × полная масса автомобиля. При типичной рабочей массе на вашем объекте 55–65 тонн это даёт 21–25 т/ось — при каждом проезде, систематически, на протяжении всей смены.

Конструктив текущих весов — две несущие балки на колею с поперечинами и настилом. Две балки принимают всю концентрированную нагрузку. Поперечины и настил работают на изгиб между ними, металл накапливает усталость. Нижнего подшива нет — при двух балках на колею расстояние между ними слишком велико, подшить физически затруднительно. Без подшива конструкция не гасит вибрации при динамическом заезде, а накапливает их, постепенно расшатывая болтовые соединения и ускоряя деформацию.

Разрушение при таком режиме развивается по предсказуемому сценарию. Сначала — едва заметные вмятины на настиле в точках контакта колёс. Затем — прогиб несущих балок и развитие микротрещин, невидимых при визуальном осмотре, но накапливающихся с каждым взвешиванием. Далее — потеря точности, нестабильность показаний, периодические сбои. В конечном счёте — необратимая деформация, при которой ремонт экономически нецелесообразен.

На ваших фото мы видим конструкцию, которая прошла через все стадии этого цикла и исчерпала ресурс. Это не поломка — это закономерный финал конструкции, эксплуатировавшейся за пределами расчётных параметров.

Почему ВЕСТА-П-80-16 работает иначе

Конфигурация ВЕСТА-П-80-16 подобрана под реальный режим вашего объекта: Shacman 8×4, осевая нагрузка 21–25 т/ось, карьерная интенсивность.

Принципиальное конструктивное отличие — четыре двутавра 30Б2 на каждую колею вместо двух. Нагрузка от колеса распределяется на вдвое большее количество несущих профилей — напряжение в каждом из них пропорционально ниже. Каждый профиль выполнен из стали С345/355 с пределом текучести 345 МПа против 240 МПа у обычной ст3 — разница в полтора раза. Практически это означает: при одинаковой ударной нагрузке от колеса Shacman сталь С345 остаётся в упругой зоне и возвращается в исходное положение, тогда как ст3 уже начинает накапливать остаточную деформацию. При десятках циклов в смену эта разница определяет срок службы конструкции.

Над датчиками расположены мощные поперечные балки, через которые платформа работает как единая жёсткая конструкция — это принципиально меняет характер восприятия нагрузки. Нижний подшив 5 мм фиксирует взаимное положение четырёх двутавров, гасит вибрации при динамическом заезде и предотвращает расшатывание болтовых соединений — тот самый механизм, который на текущих весах привёл к накоплению повреждений. Настил 10 мм рифлёный — против тонкого настила текущей конструкции. Разница в ресурсе в точках контакта колёс при карьерном грузопотоке принципиальная.

Сравнение конструкций

| Параметр | Текущие весы | ВЕСТА-П-80-16 |
| --- | --- | --- |
| Несущие балки на колею | 2 | 4× двутавр 30Б2, сталь С345 |
| Нижний подшив | ✗ Отсутствует | 5 мм |
| Настил | Тонкий, с многократными усилениями | 10 мм рифлёный |
| Марка стали | ст3 или аналог (σт ≤ 240 МПа) | С345/355 (σт = 345 МПа, +44%) |
| Допустимая осевая нагрузка | Ниже фактической (результат на фото) | 25 т/ось |
| Соответствие нагрузкам Shacman 55–65 т | ✗ — систематический перегруз | ✓ — в проектном диапазоне |

Расчётная допустимая осевая нагрузка ВЕСТА-П-80-16 — 25 т/ось. Ваши самосвалы при рабочей массе 55–65 тонн создают 21–25 т/ось — они попадают в проектный диапазон, а не работают за его пределами.

Как будет выглядеть работа

Мы предлагаем полный цикл в формате шефдемонтажа и шефмонтажа. Наш специалист руководит всеми работами на объекте: обеспечивает правильную последовательность, качество соединений и соответствие техническим требованиям. Ответственность за результат — на нас.

Со стороны заказчика потребуются два подсобных рабочих на период проведения работ и автокран для демонтажа старых и монтажа новых секций платформы.

В ходе шефдемонтажа специалист одновременно снимает размеры с фундамента и оценивает состояние закладных. Если потребуется ремонт — вы получите чёткое заключение до начала монтажа новых весов, без неожиданностей в процессе. После монтажа — ввод в эксплуатацию и первичная поверка.

Следующий шаг

Предлагаю созвониться в удобное время — обсудим сроки демонтажа и поставки под ваш производственный график, согласуем состав работ и зафиксируем условия. На звонок потребуется 15–20 минут.

С уважением,
Макаров Антон
Менеджер ООО «ТПК «Тензосила»
+7 903 651-85-77 | a.makarov@tenzosila.ru